Tugas Latihan Soal

Mata Kuliah : Jaringan Komputer

Nama : I Wayan Gede Goura Sakti

NIM : 2402030002

- Menurut pemahaman anda, jelaskan apa yang dimaksud dengan IP address?

Alamat IP (Internet Protocol) adalah label numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat, seperti komputer, smartphone, dan router, yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol Internet untuk berkomunikasi. Alamat IP berfungsi sebagai identitas perangkat, memungkinkan mereka untuk saling mengirim dan menerima data.

- Jelaskan apa perbedaan dari masing-masing klasifikasi IP

Klasifikasi pada IPv4 dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelas, berikut perbedaan pada setiap kelas IPv4 :

Kelas A menggunakan 8 bit untuk identifikasi jaringan (network ID) dan 24 bit untuk identifikasi perangkat host (host ID). Alamat IP dalam kelas ini berkisar antara angka 1 hingga 126. Kelas A biasanya diterapkan pada jaringan yang mendukung sejumlah besar perangkat host. Kapasitas maksimum host yang dapat diakomodasi dalam kelas ini mencapai 16. 777. 214. Contoh alamat IP kelas A adalah 103. 16. 0. 0.

Kelas B membagi 16 bit untuk network ID dan 16 bit untuk host ID. Alamat IP kelas B memiliki rentang dari 128 hingga 191. Kelas ini umumnya digunakan pada jaringan dengan jumlah host yang sedang, sehingga tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kelas B dapat mendukung hingga 65. 534 host. Sebagai contoh, alamat IP kelas B bisa berupa 172. 16. 0. 1.

Kelas C memanfaatkan 24 bit untuk network ID dan 8 bit untuk host ID. Alamat IP kelas C berada dalam rentang 192 sampai 223. Kelas ini biasanya dipakai untuk jaringan kecil dengan jumlah host yang terbatas, dan dapat mendukung hingga 254 host. Contoh alamat IP kelas C adalah 192. 168. 1. 8. Untuk mengetahui alamat IP kelas C pada jaringan lokal Anda, Anda dapat menggunakan perintah "ipconfig" melalui command prompt (cmd).

Kelas D ditujukan untuk penggunaan multicast, dengan rentang alamat IP antara 224 hingga 239. Kelas ini memungkinkan pengiriman paket data kepada sekelompok host yang tergabung dalam satu grup multicast.

Kelas E digunakan sebagai alamat IP eksperimental atau sebagai cadangan untuk penggunaan di masa mendatang. Rentang alamat IP kelas E adalah dari 240 hingga 255. Contoh alamat IP kelas E adalah 241. 16. 0. 1.Kelas A, B, dan C adalah yang paling umum digunakan dalam jaringan konvensional, sementara Kelas D dan E memiliki fungsi yang lebih spesifik.

- Konversikan nilai biner berikut ke desimal

- 00010100 → 20

- 00011110 → 30

- 00111000 → 56

- 01011000 → 88

- 01011101 → 93

- 11110000 → 240

- 11111010 → 250

- 11111110 → 254

- Konversikan nilai desimal berikut ke biner

    - 15 → 00001111

    - 25 → 00011001

    - 68 → 01000100

    - 90 → 01011010

    - 115 → 01110011

    - 138 → 10001010

    - 205 → 11001101

    - 252 → 11111100